Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №4

Алгоритмы компьютерной графики

Выполнил: студент группы P3314

Силинцев В.В.

Преподаватель: Потемин И.С.

Содержание

Цель работы	3

Задание	4

Алгоритм разработанного приложения	5

Интерфейс пользователя	5

Алгоритм работы	5

Формула	5

Сохранение файла	6

Листинг программы	7

Результаты работы программы	8

Выводы	9

# Цель работы

Овладеть навыками расчета и визуализации распределения яркости на диффузной сфере, освещенной точечными источниками света.

# Задание

- Провести расчет распределения яркости на сфере в пределах заданной области.

- Рекомендуемые пределы значений параметров для расчёта:

  - Размер прямоугольного экрана по высоте (H) и ширине (W) варьируются в диапазоне от 100 до 10000 миллиметров.

  - Разрешение изображения по высоте (Hres) и ширине (Wres) варьируются в диапазоне от 200 до 800 пикселей. Разрешение должно обеспечивать квадратные пиксели.

  - Координаты источников света (xLi,yLi,zLi) [мм] по осям X и Y ±10000, по оси Z от 100 до 10000.

  - Координаты наблюдателя: (0,0,zO) [мм].

  - Координаты центра сферы: (xC,yC,zC) [мм] по осям X и Y ±10000, по оси Z от 100 до 10000. Сфера должна целиком помещаться в область видимости.

  - Сила излучения I0 варьируются от 0.01 до 10000 Вт/ср.

  - Параметры модели Блинн-Фонга. Выбираются так, чтобы на изображении был виден ярко выраженный пик.

- Написать приложение на Python, формирующее изображение рассчитанного распределения яркости для заданного разрешения с нормировкой (0-255) на максимальное значение яркости.

- Записать сформированное изображение в файл.

- Визуализировать изображение на мониторе.

# Алгоритм разработанного приложения

## Интерфейс пользователя

Приложение позволяет изменять все основные параметры: размер области, разрешение изображения, координаты источников света и их силу излучения, координаты наблюдателя (по оси z), координаты центра сферы и её радиус, а также коэффициенты диффузного отражения, зеркального отражения и блеска. Ошибки ввода автоматически выводятся пользователю, что предотвращает некорректные расчёты.

## Алгоритм работы

Для ввода параметров со стороны пользователя используется библиотека Tkinter для создания интерфейса. При нажатии на кнопку «Рассчитать» вызывается основная функция calculate(), которая с помощью вспомогательных функций проверяет корректность введённых данных. Если все параметры верны, осуществляется расчёт яркости.

## Формула

Для расчёта яркости используется модель Блинн-Фонга: I=Ia+i=0NIdi+Isi, где Id=kdcosL,Nid, Is=kscosαN,His. (ссылка на источник: https://kpfu.ru/staff_files/F823558158/Lecture5.pdf).

## Сохранение файла

Сформированное изображение можно сохранить на диск с помощью кнопки «Сохранить», которая вызывает функцию save(). Поддерживаются форматы PNG, JPEG и BMP.

# Листинг программы

Полный исходный код приложения:

https://github.com/vvlaads/Computer-graphics-4

# Результаты работы программы

Рисунок 1: Пример работы приложения

Рисунок 2: Пример работы приложения

# Выводы

В ходе выполнения работы была реализована математическая модель расчёта распределения яркости на поверхности сферы с использованием модели Блинн-Фонга. Алгоритм учитывает координаты двух точечных источников света, их интенсивность, геометрические параметры сферы (координаты центра и радиус), положение наблюдателя, а также коэффициенты диффузного и зеркального отражения вместе с показателем блеска. Для каждого пикселя результирующего изображения производится расчёт пересечения луча наблюдателя со сферой, определяется нормаль в точке пересечения и вычисляется освещённость по модели Блинн-Фонга, после чего полученные значения яркости нормируются в диапазон 0–255 для формирования изображения.

Программа включает систему валидации входных параметров, которая проверяет соответствие введённых значений допустимым диапазонам, что предотвращает ошибки в расчётах. Пользовательский интерфейс, разработанный на Tkinter, позволяет интерактивно изменять все параметры сцены и визуализировать результат в реальном времени, а также сохранять итоговое изображение в файл стандартных графических форматов.